预案编号：TJSGKWXHW-YA

天津市港口危险货物事故应急预案

天津市港航管理局

2019年2月

目  录

1总则	1

1.1编制目的	1

1.2编制依据	1

1.3适用范围	2

1.4事故分类分级	2

1.4.1事故分类	2

1.4.2事故分级	3

1.5工作原则	4

2组织体系	5

2.1领导机构	5

2.2办事机构	5

2.3现场指挥机构	5

2.4专家组	5

2.5职责	5

3预防与预警	8

3.1预防	8

3.2预警	8

3.2.1预警级别	8

3.2.2预警发布	9

3.2.3预警响应措施	9

3.2.4预警调整与解除	10

3.2.5预警内容	10

3.2.6预警方式	10

4应急处置	10

4.1信息报告	10

4.2先期处置	11

4.3响应等级	11

4.4应急响应程序	11

4.5处置措施	12

4.6信息发布	13

4.7应急结束	13

4.7.1应急结束的条件	13

4.7.2应急结束程序	13

5后期处置	13

6应急保障	13

6.1通信与信息保障	14

6.2应急队伍保障	14

6.3应急专家保障	14

6.4应急装备保障	14

6.5应急资金保障	14

7宣传教育、培训和应急演练	14

7.1宣传教育	14

7.2培训与应急演练	15

8预案管理	15

8.1预案修订	15

8.2责任与奖惩	16

8.3制定与解释	16

8.4预案实施	16

附件	 17

附件1：港口危险货物事故工作流程图	17

附件2：相关机构和人员联系方式	19

附件3：港口危险货物事故医疗资源情况	21

附件4：港口危险货物事故应急记录表（样表）	22

附件5：港口现状及事故风险分析	25

附录6：港口危险货物应急参考信息表	32

附录7：自我防护指南	41

附录8：急救指南	41

- 1总则

- 1.1编制目的

为了预防和控制可能发生的港口危险货物事故，最大可能减少人员伤亡和财产损失，建立健全本市港口危险货物事故应急机制，提高应急救援反应能力，规范应急响应程序，迅速、有序、高效、妥善地实施应急处置，控制事态发展，维护正常的工作秩序和社会秩序，编制本预案。

- 1.2编制依据

1、《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第69号，2007年11月1日起施行）

2、《中华人民共和国港口法》（中华人民共和国主席令第81号，2017年11月5日起施行）

3、《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号，2014年12月1日起施行）

4、《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第6号，2009年5月1日起施行）

5、《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号，2007年6月1日起施行）

6、《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591号，2011年12月1日起施行）（根据国务院令第645号修改）

7、《国务院办公厅关于印发突发事件应急预案管理办法的通知》（国办发〔2013〕101号，2013年10月25日起施行）

8、《港口危险货物安全管理规定》（交通运输部令2017年第27号，2017年10月15日起施行）

9、《港口经营管理规定》（交通运输部令2018年第10号，2018年9月1日起施行）

10、《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第88号，2016年7月1日起施行）

11、《天津市安全生产条例》（天津市人民代表大会常务委员会公告第56号，2017年1月1日起施行）

12、《天津港口条例》（天津市人民代表大会常务委员会公告第103号，2008年4月1日起施行）

13、《天津市消防条例》（天津市人民代表大会常务委员会公告第13号，2010年3月1日起施行）

14、《天津市突发事件应急预案管理办法》（津政办发〔2014〕54号，2014年5月27日起施行）

15、《天津市交通运输委员会应急预案管理办法》（津交发〔2016〕378号，2016年11月29日起施行）

16、《天津市突发事件总体应急预案》（2016年版）

17、《水路交通突发事件应急预案》（2018年版）

18、《天津市交通运输委员会突发事件总体应急预案》（2016年版）

- 1.3适用范围

本预案适用于天津市行政区域内港口危险货物企业所从事的危险货物装卸、过驳、仓储等过程中发生危险货物泄漏、火灾、爆炸、中毒和窒息、化学灼伤等事故的应急救援工作。

- 1.4事故分类分级

1.4.1事故分类

常见港口危险货物事故主要类别：

1、港口危险货物爆炸事故：指危险货物发生化学反应的爆炸事故或液化气体和压缩气体的物理爆炸事故。具体包括：易燃固体、易于自燃的物质、遇水放出易燃气体的物质、易燃液体、易燃气体的火灾爆炸，危险货物产生的粉尘、气体、挥发物的爆炸，液化气体和压缩气体的物理爆炸以及其他化学反应爆炸。

2、港口危险货物中毒和窒息事故：主要指人体吸入、食入或接触有毒有害化学品或者化学品反应的产物，而导致的中毒和窒息事故。具体包括：吸入中毒事故（中毒途径为呼吸道）、接触中毒事故（中毒途径为皮肤、眼睛等）、误食中毒事故（中毒途径为消化道）以及其他中毒和窒息事故。

3、港口危险货物灼伤事故：主要指腐蚀性危险货物意外的与人体接触，在短时间内即在人体被接触表面发生化学反应，造成明显破坏的事故。腐蚀品包括酸性腐蚀品、碱性腐蚀品和其他不显酸碱性的腐蚀品。灼伤类型包括：化学品灼伤与物理灼伤。

4、港口危险货物泄漏事故：主要指气体或液体危险货物发生了一定规模的泄漏，虽然没有发展成为火灾、爆炸或中毒事故，但造成了严重的财产损失或环境污染等后果的港口危险货物事故。港口危险货物泄漏事故一旦失控，往往造成重大火灾、爆炸或中毒事故。

5、危险货物火灾事故：指燃烧物质主要是危险货物的火灾事故。具体包括：易燃液体、易燃固体、易于自燃的物质、遇水放出易燃气体的物质以及其他港口危险货物火灾。

1.4.2事故分级

根据本市港口危险货物事故的可控性、影响范围、可能造成或已经造成的严重程度以及人员伤亡、财产损失等情况，分为特别重大（Ⅰ级）、重大（Ⅱ级）、较大（Ⅲ级）、一般（Ⅳ级）四级。

1、特别重大（Ⅰ级）港口危险货物事故

事态非常复杂，事故后果已明显超出全市区域，对社会财产、人身安全、政治稳定和社会秩序造成特别严重危害或威胁，具体满足下列条件之一：

1）造成或可能造成30人以上死亡（含失踪），或者100人以上重伤（中毒）。

2）直接经济损失1亿元以上。

3）已经或可能产生特别重大社会影响的事故。

4）超出我市人民政府应急处置能力。

5）国务院认为需要国务院或其相关职能部门响应的其它事故。

2、重大（Ⅱ级）港口危险货物事故

事态复杂，事故后果在全市或周边区域对社会财产、人身安全、政治稳定和社会秩序造成严重危害或威胁，具体满足下列条件之一：

1）造成或可能造成10人以上30人以下死亡（含失踪），或者50人以上100人以下重伤（中毒）。

2）直接经济损失在5000万元以上1亿元以下。

3）已经或可能产生重大社会影响的事故。

3、较大（Ⅲ级）港口危险货物事故

事态较为复杂，事故后果在全市区域内对社会财产、人身安全、政治稳定和社会秩序造成一定危害或威胁，具体满足下列条件之一：

1）造成或可能造成3人以上10人以下死亡（含失踪），或者10人以上50人以下重伤（中毒）。

2）直接经济损失在1000万元以上5000万元以下。

3）已经或可能产生较大社会影响的事故。

4）超出天津市港航管理局处置能力。

4、一般（Ⅳ级）港口危险货物事故

事态比较简单，事故后果仅在一定范围内对社会财产、人身安全、政治稳定和社会秩序造成危害或威胁，具体满足下列条件之一：

1）造成或可能造成1-2人死亡（含失踪），或者3人以上9人以下重伤（中毒）。

2）直接经济损失300万元以上1000万元以下。

3）其他突发的港口危险货物事故。

4）事故超出港口危险货物企业可以处理和控制，需天津市港航管理局组织处理和控制的事故。

本预案有关数量的表述中“以上”含本数，“以下”不含本数。

- 1.5工作原则

1、以人为本，安全第一

把保障人民群众的生命安全和身体健康、最大程度地预防和减少港口危险货物事故造成的人员伤亡作为应急首要任务。同时加强应急救援人员自身的安全防护。

2、统一领导，明确职责

在市港航管理局的统一领导下，各有关部门按照各自的职责分工和权限，负责有关港口危险货物事故的应急救援工作。港口企业要认真履行本单位生产安全应急管理工作主体责任。

3、科学决策，快速高效

加强港口危险货物事故预警和应急技术的研究，建立应急咨询专家组，充分发挥专家和专业人员的作用，提高应对事故灾害的科学决策和技术指挥能力；加强应急处置队伍建设，形成快速高效的应急反应机制。

4、预防为主，平战结合

贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持应急与预防相结合，常态与非常态相结合，建立和完善监测、预测和预警体系。做好常态下的风险评估、物资储备、队伍建设、装备完善、预案演练等工作。

- 2组织体系

- 2.1领导机构

天津市港航管理局设立天津市港口危险货物事故应急指挥部（以下简称市港口应急指挥部），负责全市港口危险货物事故应急救援协调指挥。市港口应急指挥部总指挥由天津市港航管理局局长担任，副总指挥由天津市港航管理局分管副局长担任。市港口应急指挥部成员详见附件2.1。

- 2.2办事机构

市港口应急指挥部下设天津市港口危险货物事故应急指挥部办公室（以下简称市港口应急指挥部办公室），设在局安委会办公室，办公室主任由局安委会办公室主任兼任。市港口应急指挥部办公室成员详见附件2.2。

2.3现场指挥机构

港口危险货物事故现场指挥部（以下简称现场指挥部）在港口危险货物事故应急响应中，承担指挥应急救援组织按本预案开展应急行动的职责。

现场指挥部由总指挥、副总指挥和各工作组组成，实行现场总指挥负责制。各工作组包括：综合协调组、现场处置组、后勤保障组、新闻宣传与信息数据统计组四个小组。现场指挥部人员组成见附件2.3。

各工作小组由天津市港航管理局各处室人员组成，具体分工如下：

1、综合协调组，由安委会办公室牵头，会同港务监管处、规划建设处、航务监管处、海事船舶监管处组成。

2、现场处置组，由所在港区管理处（东疆北疆管理处、南疆管理处、临港管理处、大港管理处）组成。

3、后勤保障组，由办公室组成。

4、新闻宣传与信息数据统计组，由办公室、综合业务处组成。

2.4专家组

由市港口应急指挥部办公室牵头组织，成立专家组。专家组成员见附件2.4。

2.5职责

1、市港口应急指挥部职责

贯彻落实市交通运输委的工作部署；组织指挥本市一般港口危险货物事故应急处置工作；组织制定港口危险货物事故应急预案；决定启动本预案并按程序终止应急响应；按规定及时上报事故进展情况，对事故结果进行评估和报告；当我市港口危险货物事故超出市港口应急指挥部处置能力时，按照程序请求上级有关部门支援。

2、总指挥职责

批准本预案的启动与终止，决策救援方案，指挥协调应急反应行动，确定现场指挥人员，评估应急效果，决定请求外部支援。

3、副总指挥职责

协助总指挥完成事故应急救援指挥、协调工作，或受总指挥委托负责事故应急救援指挥工作。

4、市港口应急指挥部办公室职责

负责市港口应急指挥部日常工作，起草市港口应急指挥部有关文件，组织落实市港口应急指挥部各项工作部署；组织开展一般港口危险货物事故的应急处置工作；事故影响扩大时配合上级指挥部门的指挥工作；组织开展市港口危险货物事故应急预案编制、修订工作，并组织宣传教育、培训和应急演练；负责督促、检查市港口应急指挥部决策命令的落实情况，协调、指导各工作组开展相关应急准备与处置工作；承担日常应急值守、信息报送、发布预警；承办市港口应急指挥部交办的其他工作。

5、现场指挥部职责

1）负责指挥协调港口危险货物事故现场应急救援行动；

2）根据事故灾情和总指挥的指令，协助企业制定具体应急行动方案，组织、指挥、协调参与现场救援的各应急工作组和专业应急单位应急行动，迅速控制或切断事故链，把损失降到最低限度；

3）及时掌握和报告重要情况，向总指挥请示紧急事项（如应急人员、物资的增援、人员救助、通航管制等），汇报现场人员伤亡、财产损失及抢险救援工作进展情况；

4）协调政府有关部门组织治安、交通保障，做好人员疏散和安置工作，转移、撤离、疏散可能受到事故危害的人员和重要财产，最大限度地减少人员伤亡，降低财产损失；

5）当事故现场得到控制，警情消除，现场应急行动结束时，向市港口应急指挥部提出应急救援终止的建议，经批准后组织各应急工作组有序的撤回；

6）应急结束后，组织有关人员做好调查、善后工作，防止出现次生、衍生事故，尽快恢复正常秩序。

6、专家组职责

1）为本市港口危险货物事故应急救援工作提供技术支持和现场咨询。

2）港口危险货物事故发生时，负责对事故的危险性进行分析和预测，对应急救援能力进行评估，为市港口应急指挥部的指挥、决策提供评估和建议，对现场应急救援单位进行技术指导；分析事故原因，提出应急救援措施和建议。

7、综合协调组职责

1）保持与各应急工作组的信息沟通及工作协调，根据现场指挥部的指令，负责与各应急协作部门的沟通联系；

2）搜集、分析和汇总应急工作情况，及时向市港口应急指挥部报告应急处置情况；

3）协调督促事发企业及周边受影响港口企业停止作业；

4）协调组织事故发生单位、受影响的周边企业单位人员疏散到划定的安全地段；

5）承办现场指挥部交办的其它综合协调工作。

8、现场处置组职责

1）负责组织调集有关应急设备、应急器材等，协调辖区内事故应急救援物资保障、调配和应急物资运输工作；

2）协调组织事故时伤员的转运、医疗事务；

3）协调事故产生的固体危险废物、液体废料的处置、运输事宜；

4）承办现场指挥部交办的其他应急处置工作。

9、后勤保障组职责

1）协调组织事故发生时上级部门人员接待、外界支援组织专家、安排食宿和后勤保障等工作；

2）协调参与应急救援工作人员及被疏散人员的生活所需，组织提供交通工具；

3）承办现场指挥部交办的其他后勤保障工作。

10、新闻宣传与信息数据统计组职责

1）根据现场指挥部的要求，负责组织向事故发生单位的周边港口企业发布预警信息，适时通报事故信息；

2）负责组织拟定新闻初稿，提交上级主管部门或当地政府部门审核发布，正确引导社会舆论，最大程度地避免和消除事故造成的衍生影响；

3）承办现场指挥部交办的其他工作。

11、危险货物企业职责

负责制定港口危险货物事故情况下的企业层面专项预案；采取措施做好先期处置工作和自身能力范围内的应急处置工作；事故发生后向市港口应急指挥部提供事故现场情况、分析潜在风险危害。

- 3预防与预警

- 3.1预防

1、港口危险货物企业应建立完善的监测网络，对监测信息和危险货物装卸、储存状况信息进行统计、汇总和分析，市港航管理局负责对港口危险货物企业的规章制度、操作规程、设施设备及安全运营管理进行检查监督。

2、市港航管理局建立港口危险货物重大危险源信息系统，督促企业结合自动检测、计算机仿真、计算机通信等现代高新技术，对港口危险货物重大危险源的安全状况进行实时监测监控，及时发现可能使港口危险货物重大危险源由安全状态向事故临界状态转化的各种参数变化趋势，给出预警信息或应急控制指令。

3、市港航管理局组织强化对本市港口危险货物重大危险源和港口危险货物企业的监管。

4、市港航管理局组织对全市港口危险货物生产安全现状进行风险分析，督促企业落实重大安全隐患排查治理“五到位”。

5、市港航管理局督促企业开展从业人员、安全管理人员和主要负责人的培训教育工作，增强员工安全意识，落实企业主体责任。

6、市港航管理局推进港口危险货物企业生产安全标准化工作，提高企业安全管理水平。

- 3.2预警

- 3.2.1预警级别

可以预警的港口危险货物事故的预警级别，按照港口危险货物事故发生的紧急程度、发展势态和可能造成的危害程度分为一级、二级、三级和四级，分别用红色、橙色、黄色和蓝色标示，一级为最高级别。

1、Ⅰ级（红色）预警：情况危急，预判为可能发生或引发特别重大事故及险情。

2、Ⅱ级（橙色）预警：情况紧急，预判为可能发生或引发重大事故。

3、Ⅲ级（黄色）预警：情况比较危急，有可能发生或引起较大事故的；或事故已经发生，有可能进一步扩大事故范围或引发次生、衍生事故，造成较大社会影响的；市交通运输应急指挥部认为需要发布三级预警的其他情况。

4、Ⅳ级（蓝色）预警：预计将要发生一般及以上的港口危险货物事故，事故即将临近，事态可能会扩大。

- 3.2.2预警发布

预警发布原则：

1、Ⅳ级（蓝色）预警由市港口应急指挥部负责发布和解除，并报市交通运输委备案。

2、Ⅲ级（黄色）预警由市港口应急指挥部向市交通运输委提出预警建议，经市交通运输委负责人批准后，由市交通运输委或其授权单位发布和解除；

3、Ⅰ级（红色）预警和Ⅱ级（橙色）预警由国家级、市级应急指挥管理部门发布。

- 3.2.3预警响应措施

发布预警信息后，市港口应急指挥部根据预警级别，采取下列一项或多项措施：

1、及时收集、报告有关信息，公布接报信息的渠道及采取的应急措施，加强对港口危险货物事故发生、发展情况的监测和预报工作。

2、启动应急组织指挥系统，各级领导机构、办事机构、指挥机构进入战备状态，并按照各自职责展开工作。

3、协调组织有关部门和应急专家，及时对港口危险货物事故信息进行综合分析评估，科学预测港口危险货物事故发生的可能性、影响范围和强度，确定港口危险货物事故响应的级别。

4、协调应急救援队伍进入待命状态，检查救援装备、物资器材是否完备，确保随时实施救援行动。

5、协调加强事发现场区域社会治安管控，维护社会秩序。

6、采取一切措施，维持港口生产运营秩序，全力抢修，尽快恢复正常生产运营秩序。

7、协调转移、疏散或撤离易受港口危险货物事故危害的人员并予以妥善安置，转移重要财产。

8、协调关闭或限制使用易受港口危险货物事故危害的场所，控制或限制容易导致危害扩大的公共场所的活动。

9、通知港口企业及时排查本单位可能受影响的范围、程度等，并安排部署有关防范性措施。

10、法律、法规、规章规定的其他必要的防范性、保护性措施。

- 3.2.4预警调整与解除

市港口应急指挥部应密切关注事故进展情况，并依据事态变化情况及时与专家会商，按程序适时调整预警级别并及时发布。当确定港口危险货物事故不可能发生或危险已经解除时，应立即按程序解除预警，并解除已经采取的措施。

根据事态发展和专家组的预警建议，应适时调整预警级别并重新发布。

- 3.2.5预警内容

预警信息应当包括发布机关、发布时间、可能发生的港口危险货物事故类别、起始时间、可能影响范围、预警级别、警示事项、事态发展、相关措施、咨询电话等。

- 3.2.6预警方式

预警信息主要通过部门网站发布，同时充分利用各种有效通讯手段和传播媒介，如广播、电视、互联网、手机短信、电子显示屏或组织人员通知等。

- 4应急处置

- 4.1信息报告

1、港口危险货物事故发生后，事故单位应立即向市港口应急指挥部办公室电话报告，最迟不得超过半小时，书面报告不得迟于事发后1小时。事故单位应启动应急预案，组织进行先期处置，并及时向市港口应急指挥部办公室报告抢险救援信息情况。市港口应急指挥部办公室根据接报判断事故等级，及时向市港口应急指挥部报告，同时按照市港口应急指挥部部署，采取应急响应措施。市港口应急指挥部办公室值守电话为：25709827（工作时间）、25709800（夜间、节假日全天），24小时开通。

2、信息报告的内容主要包括：信息来源、时间、地点、事故性质、损害程度、已采取的措施、可能发展的趋势等。暂时无法判明等级的港口危险货物事故，应根据事故可能达到或发展的级别和影响程度，及时续报事故发展情况。

- 4.2先期处置

港口危险货物事故发生后，在市港口应急指挥部到达事故现场前，港口危险货物事故单位为事故先期处置的主责单位，应立即组织开展抢险救援，港口危险货物企业负责人为抢险救援指挥的第一责任人。根据现场实际需要，港口危险货物企业先期处置可选择采取以下措施：

1、组织现场急救、现场救援；组织开展抢险救援、泄漏处理、火灾扑救；建立警戒区域，隔离、疏散；划定危险区域，确定防护等级；测定泄漏物质、浓度、扩散范围。

2、向市港口应急指挥部办公室报告事故准确信息，并随时续报救援进展情况。

3、安排人员到现场周边迎候赶往现场抢险救援的人员、车辆和设备。

4、市港口应急指挥部人员到达现场后，港口危险货物事故单位负责人应及时报告抢险救援进展情况、需要处理的问题及有关工作措施。交接工作完成后，按照应急权限划分，移交事故处置协调指挥权，并配合做好后续抢险救援工作。

- 4.3响应等级

根据港口危险货物事故等级、严重程度和影响范围，本市港口危险货物事故应急处置工作实行两个层级响应。

发生Ⅳ级（一般）港口危险货物事故时，启动Ⅳ级应急响应，按照本预案的要求由市港口应急指挥部负责组织实施，指挥、调度市港口应急指挥部组成人员、应急救援队伍和应急资源予以处置，并及时向市交通运输委报告救援工作进展情况。

发生Ⅲ级（较大）及以上港口危险货物事故时，应急响应超出市港口应急指挥部应急处置能力，应及时报市交通运输委启动相应的应急预案，实施救援。具体现场应急救援工作由市交通运输委负责组织指挥，市港口应急指挥部协助市交通运输委开展应急救援工作。

- 4.4应急响应程序

1、市港口指挥办公室接到港口危险货物事故的报告后，及时判定事故性质，立即报告市港口应急指挥部总指挥。总指挥视情形决定启动应急预案。

2、市港口应急指挥部组织成立现场指挥部，根据现场事故状况，判定事故等级，确定响应级别，制定和实施应急处置方案，组织开展应急救援，并视情形决定通知事故相邻地区做好防范和疏散的准备。

3、市港口应急指挥部办公室及时向市交通运输委报告事故基本情况、事态发展和救援进展情况。需要其他部门应急力量支援时，及时提出请求。

4、港口危险货物事故一旦次生或衍生出其他突发事故，导致事故级别升高，市港口应急指挥部要立即向市交通运输委报告，并及时调整响应方案，实施相应的应急救援行动。

- 4.5处置措施

1、应急资源调度

参与港口危险货物事故处置的现场指挥部各工作组，应立即调动本工作组有关人员赶赴现场，在现场指挥部的统一指挥下，按照应急预案分工和事故处置的要求，相互配合、密切协作，共同开展应急处置和救援工作。

2、确定现场处置方案

综合协调组协调消防、环保、医疗、现场救援等专业处置队伍会同现场专家组，根据港口企业发生的事故类型拟定现场处置方案，并报总指挥确定。

3、现场隔离

现场处置组协调公安交管部门和事故发生单位，根据有毒危险化学品泄漏、扩散的情况和火焰热辐射、爆炸所涉及到的范围，配合公安、交通、消防等部门设立警戒区。警戒区域的边界应设警示标志并实行专人警戒，除消防及应急处置人员外，其他人员禁止进入警戒区。

4、人员疏散

综合协调组协调公安消防部门对受灾区域内被围困人员进行搜救。综合协调组协调公安部门和事故发生单位，将所有可能受到威胁的人员从危险区域转移到安全区域。

5、事故控制

综合协调组协调专业监测机构，对事故现场及受影响的范围进行监测（如：容器储量，泄漏量，泄漏时间、部位、形式，扩散范围，周边单位、居民，地形，电源、火源，消防设施，工艺措施等），并将监测情况及时提交专家组，科学组织抢修。

综合协调组协调专业应急队伍根据港口危险货物事故的类别、危险货物特性、事态发展变化情况，开展控制火灾爆炸、易燃易爆、有毒物质泄漏工作。

6、扩大应急

当对一般港口危险货物事故采取应急处置措施仍不能控制和消除时，由市港口应急指挥部请示市交通运输委启动相关预案，并统一指挥应急救援工作。同时，现场指挥部做好向上一级应急指挥部门移交现场指挥权的准备工作，视现场情况需要，在上一级应急部门地指挥下做好各方面配合协调工作。

- 4.6信息发布

发生Ⅳ级（一般）港口危险货物事故时，由市港口应急指挥部及时、准确向新闻机构、媒体通报事故信息。

发生较大（Ⅲ级）及以上港口危险货物事故时，市港口应急指挥部应配合上级应急指挥部门发布相关信息，直至发布应急结束信息。

- 4.7应急结束

- 4.7.1应急结束的条件

当事故处置工作基本完成，次生、衍生危害被基本消除，应急响应工作即告结束。按照“谁启动、谁结束”的原则，由发布单位宣布应急响应结束。

- 4.7.2应急结束程序

现场指挥部确认信息后，报告市港口应急指挥部，经批准后发出应急结束的指令。

Ⅳ级（一般）港口危险货物事故应急处置完成后，由市港口应急指挥部确定应急响应结束指令。

Ⅲ级（较大）及以上港口危险货物事故应急结束后，由上级应急指挥部门确定应急响应结束指令。

应急结束后，应将情况及时通知参与事故处置的各相关单位，必要时还应通过广播电台、电视台等新闻媒体同时向社会发布应急结束信息。

- 5后期处置

市港口应急指挥部办公室负责组织协调各工作组，对事故造成的损失进行评估，编写事故调查报告与总结，对应急经验教训加以总结，提出预案改进建议，形成总结报告并及时上报。

事故发生单位应做好善后处置工作，进行事故现场清理及污染物处理，恢复正常生产秩序。

- 6应急保障

6.1通信与信息保障

市港口应急指挥部应建立健全应急通信保障体系，确保突发事故应对工作的通信畅通。

应急报警值班电话以及市港口应急指挥部成员的联系方式已形成汇编，以便通信顺畅，确保事故应急效率。

市港口应急指挥部成员的联系方式要确保联络畅通，应急值班电话要保证24小时有人值守。市港口应急指挥部办公室建立并及时更新指挥部人员、相关单位、主要救援队伍、应急救援专家的通信联络信息。

6.2应急队伍保障

积极推进本市港口危险货物从业单位专、兼职应急救援队伍建设工作，未建立专业应急救援队伍的企业应与邻近建有专业应急救援队伍的企业签订救援协议。

应急救援队伍配备相应的应急救援装备。当应急救援队伍的装备能力不能满足应急需要时，由市港口应急指挥部协调调用企业或周边地区的可用设备。

6.3应急专家保障

市港口应急指挥部办公室负责建立专家数据库，并及时更新有关内容，确保需要时能及时找到相应的专家为应急救援提供技术支持和保障。

6.4应急装备保障

根据港口应急管理工作和各类危险货物作业企业的实际，相关应急队伍应配备相应的专业设备、器材以及车辆、通讯、照明工具、人员防护装备等；必要时，按国家突发事件应对法和相关港口管理规定，依法及时动员和征用社会物资。

6.5应急资金保障

港口危险货物事故应急救援所需资金，首先由事故责任单位承担；港口危险货物企业应当做好事故应急救援必要的资金准备，市港航管理局根据法规要求组织开展应急演练并提供经费保障。

- 7宣传教育、培训和应急演练

- 7.1宣传教育

市港口应急指挥部办公室督促港口危险货物企业，开展应急宣传教育，增强港口企业人员防范意识，学习掌握应对港口危险货物事故的基本知识和技能。

- 7.2培训与应急演练

1、针对各类港口危险货物事故，市港口应急指挥部办公室指导港口危险货物单位定期或不定期开展面向应急管理人员和应急响应人员的预案实施、救援技能的培训，并进行专项应急救援演练。

2、市港口应急指挥部办公室应当制定演练计划，每年至少组织1次演练，本预案所涉及的部门和危险货物企业应积极参加。

3、港口危险货物企业每半年至少组织1次危险货物事故专项应急救援演练；涉及港口重大危险源的企业，对于一级、二级港口重大危险源，每季度至少进行一次港口重大危险源事故应急预案演练，对于三级港口重大危险源，每半年至少进行一次港口重大危险源事故应急预案演练。演练结束后应及时进行总结评估。

4、通过演练应及时发现本预案应急反应程序和应急资源准备中的缺陷与不足，检验应急人员对应急预案、应急反应程序的了解程度和操作技能，并及时加以改善。

5、制定实战演练计划时应避免或减少由演练带来的公众恐慌和社会压力，尤其要防止造成意外事故，导致人民生命财产损失。

6、市港口应急指挥部办公室应通过应急演练分析培训需求，评估培训效果，并据以制定培训计划，开展培训工作。

- 8预案管理

- 8.1预案修订

市港口应急指挥部办公室在出现下列情况之一时，原则上应对本预案进行修订：

1、有关法律、法规、规章、规范性文件及标准中的有关规定发生变化的。

2、应急指挥机构及其职责发生重大调整的。

3、面临的风险发生重大变化的。

4、重要应急资源发生重大变化的。

5、预案中的其他重要信息发生变化的。

6、在港口危险货物事故实际应对和应急演练中发现问题需要作出重大调整的。

7、应急预案制定单位认为应当修订的其他情况。

应急预案修订涉及组织指挥体系与职责、应急处置程序、主要处置措施、港口危险货物事故分级标准等重要内容的，修订工作应按《天津市交通运输委员会应急预案管理办法》规定的预案编制、审批、发布、备案程序组织实施。仅涉及其他内容的，修订程序可根据实际适当简化。

- 8.2责任与奖惩

港口危险货物事故应急处置工作实行行政领导负责制和责任追究制。对应急管理工作中做出突出贡献的先进集体和个人及时给予宣传、表彰和奖励。对迟报、漏报、谎报和瞒报重要信息或者应急管理工作有其他失职、渎职行为的，依法对有关责任人给予行政处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- 8.3制定与解释

本预案由天津市港航管理局负责制定和解释。

- 8.4预案实施

本预案自印发之日起实施。

- 附件

- 附件1：港口危险货物事故工作流程图

港口危险货物事故信息报送流程图

港口危险货物事故

涉事企业

Ⅳ级事故

Ⅲ级及以上事故

市港口指挥部办公室

半小时内报告

半小时内报告

市港口指挥部办公室

市港口指挥部

市港口指挥部

市交通运输委

立即

立即

1小时内报告

Ⅳ级以下事故

市港口指挥部办公室

立即

市港口指挥部

半小时内通报

港口危险货物事故分级响应流程图

港口危险货物事故

港口企业先期处置

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级

Ⅰ、Ⅱ级事故

由市政府进行统一指挥与部署，组织和协调各方面力量进行应急处置

事故是否得到控制

应急结束

Ⅳ级事故

市港口指挥部视情况组织力量，指挥、督导先期处置单位做好应急处置工作

是

事故升级

否

事故是否得到控制

应急结束

是

扩大响应

应急结束

Ⅲ级事故

市交通运输委视情况组织力量，指挥、督导先期处置单位做好应急处置工作

事故升级

事故是否得到控制

应急结束

否

是

否

Ⅳ级以下事故企业自行处置，必要时市港口指挥部派人员督导处置工作

- 附件2：相关机构和人员联系方式

市港口应急指挥部成员一览表  2.1

| 序号 | 姓名 | 市港口应急指挥部职务/职务 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张立国 | 总指挥/局长 | 座机：25709801 | 电话应24小时开机，保障通讯通畅。 如更换电话号码，应及时通知市港口应急指挥部办公室，以便在第一时间内通知相关单位和部门。 如遇市港口应急指挥部成员因工作变动不在担任领导职务，市港口应急指挥部办公室应根据相关文件通知及时做好更换工作。 |
|  |  |  | 手机：13820375902 |  |
| 2 | 王向亭 | 副总指挥/副局长 | 座机：25709802 |  |
|  |  |  | 手机：15022706777 |  |
| 3 | 邱延华 | 成员/副局长 | 座机：25709807 |  |
|  |  |  | 手机：13920559911 |  |
| 4 | 郝润申 | 成员/副局长 | 座机：25709803 |  |
|  |  |  | 手机：13902156876 |  |
| 5 | 王亚明 | 成员/副局长 | 座机：25709806 |  |
|  |  |  | 手机：13512061389 |  |

市港口应急指挥部办公室成员一览表  2.2

| 序号 | 姓名 | 市港口应急指挥部办公室职务/职务 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### 1 | ##### 于成海 | ##### 主任/处长 | 座机：25709862 | ##### 1、电话应24小时开机，保障通讯通畅。 ##### 2、如更换电话号码，应及时作好变更。 |
|  |  |  | 手机：13512060111 |  |
| ##### 2 | ##### 郭朋朋 | ##### 科员/科员 | 座机：25709835 |  |
|  |  |  | 手机：15620697617 |  |

现场指挥部人员联系方式一览表  表2.3

| 序号 | 分组 |  | 人员构成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 姓名/部门 | 固定电话 | 手机 |
| 1 | 综合协调组 | 组长 | 于军 | 25709822 | 13821668822 |
| 2 | 现场处置组 | 组长 | 张晶 | 25709855 | 13602067957 |
|  |  |  | 郭春喜 | 25709855 | 13902031295 |
|  |  |  | 王春阳 | 25709860 | 13920123398 |
|  |  |  | 陈立峰 | 25709856 | 13820081097 |
| 3 | 后勤保障组 | 组长 | 袁继东 | 25709809 | 13920229930 |
| 4 | 新闻宣传与信息数据统计组 | 组长 | 邹鸾 | 25709832 | 13821360918 |

港口危险货物事故应急专家名录  表2.4

| 序号 | 姓名 | 单位 | 专业 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 武守元 | 中交第一航务工程勘察设计院有限公司 | 环境工程 | 13820259045 |
| 2 | 赵金光 | 天津临港孚宝渤化码头有限公司 | 安全管理 | 13821653979 |
| 3 | 滕浩民 | 天津思多而特临港仓储有限公司 | 危化品仓储 | 13820321305 |
| 4 | 田冬 | 天津港实华原油码头有限公司 | 安全管理 | 13602030018 |
| 5 | 康英 | 天津港石化工码头有限公司 | 安全管理 | 13802093551 |
| 6 | 翟猛 | 天津港中化危险品物流有限公司 | 安全管理 | 15022304120 |
| 7 | 黄运学 | 天津港集团有限公司 | 危货管理 | 13682026075 |

- 附件3：港口危险货物事故医疗资源情况

医疗资源配置表  表3.1

| 医院名称 | 地点 | 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 泰达医院 | 天津开发区第三大街65号 | 65202000 | 急性中毒 |
| 泰达心血管医院 | 天津开发区第三大街61号 | 65209999 | 心、脑血管病症 |
| 天津市永久医院 | 塘沽区东大街7号 | 25880047 | 交通事故急救定点医院 |
| 天津市港口医院 | 塘沽区新港二号路 | 25706348 | 交通事故急救定点医院 |
| 天津市第五中心医院 | 塘沽区浙江路41号 | 25899867 | 交通事故急救定点医院有高压氧舱 |
| 大沽化工厂医院 | 塘沽区大梁庄 | 25386690 | 化学烧伤 |
| 汉沽区医院 | 汉沽区二经路街医院路 | 67127581 | 综合 |
| 天津市大港医院 | 大港区南环路 | 63109377 | 创伤性外科急救、骨科 |
| 大港油田集团职工总医院 | 大港区大港油田二号院创业路 | 25972109 | 综合 |
| 国家安全生产应急救援中心天津中心 | 汉沽区牌坊东街40号 | 67995415 | 国家危险化学品应急医疗机构 |
| 天津市化学事故应急救援中心 | 河北区江都路24号 | 24583896 | 国家中毒控制机构 |

- 附件4：港口危险货物事故应急记录表（样表）

港口危险货物事故接警记录表  表4.1

| 报告单位 |  | 报告人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告时间 |  | 报告人电话 |  |
| 事故发生地点和设施 |  |  |  |
| 事故发生时间 |  |  |  |
| 造成事故的危险货物名称 |  |  |  |
| 造成事故的危险货物数量 |  |  |  |
| 事故性质 （泄漏、燃烧、爆炸等） |  |  |  |
| 事故现场风向 |  |  |  |
| 可能波及范围 |  |  |  |
| 报警情况 |  |  |  |
| 事故基本情况简述及原因估计： |  |  |  |
| 已采取和将要采取的应急措施： |  |  |  |
| 对救援的要求： |  |  |  |

值班人（签名）：

港口危险货物事故应急记录表（首页）  表4.2

共  页，第1页

| 事故发生单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事故发生时间 | 年 月 日 时 分 |  |  |
| 报告时间 | 年 月 日 时 分 |  |  |
| 事故发生地点和设施 |  |  |  |
| 造成事故的危险货物名称 |  |  |  |
| 造成事故的危险货物数量 |  |  |  |
| 事故性质(泄漏、燃烧、爆炸等) |  |  |  |
| 事故现场风向 |  |  |  |
| 总指挥 |  | 副总指挥 |  |
| 现场总指挥 |  |  |  |
| 指挥部其他成员 |  |  |  |
| 应急行动记录 |  |  |  |
| 时 间 | 应急行动 |  |  |
| 时 分 |  |  |  |
| 时 分 |  |  |  |
| 时 分 |  |  |  |
| 时 分 |  |  |  |
| 时 分 |  |  |  |
| 时 分 |  |  |  |
| 时 分 |  |  |  |

记录员（签名）：

港口危险货物事故应急记录表（续页）

共   页，第   页

| 时 间 | 应急行动 |
| --- | --- |
| 时 分 |  |
| 时 分 |  |
| 时 分 |  |
| 时 分 |  |
| 时 分 |  |
| 时 分 |  |
| 时 分 |  |
| 时 分 |  |
| 时 分 |  |
| 时 分 |  |
| 时 分 |  |
| 时 分 |  |
| 时 分 |  |
| 时 分 |  |
| 时 分 |  |
| 时 分 |  |
| 时 分 |  |
| 时 分 |  |
| 时 分 |  |
| 时 分 |  |
| 时 分 |  |

记录员（签名）：

- 附件5：港口现状及事故风险分析

1、港口现状

天津港区为一港八区，分别为东疆、南疆、北疆、大沽口、大港、海河、北塘、高沙岭八个区域，其中北塘、高沙岭港区无港口危险货物作业企业；东疆只涉及危险货物的装卸，不涉及储存；其他5个区域主要为危险化学品的装卸及储存作业。

至2018年8月，天津港区共有38家港口企业取得《港口经营许可证》及《港口危险货物作业附证》。企业类型主要为危险货物集装箱码头、LNG码头、液体散货码头、危险货物仓储库区、危险货物集装箱堆场、件杂货码头等。危险货物作业货种包括液化天然气、液化石油气、成品油、液体化工品等散装危险货物，以及包括第1、2、3、4、5、6、8和9类危险货物集装箱（码头采取车船直取的装卸方式、堆场只堆存第8、9类危险货物）。

天津市的大型港口码头承担着频繁的接卸液化天然气、液化石油气、原油、成品油、化工品等液体化工品的重担。同时，港区范围内分布着众多液化天然气、液化烃、燃气等易燃易爆物料容器和输送管道，事故一旦发生，对整个港口区域乃至周边地区会造成巨大的影响。港口危险货物重大危险源分布情况见下表。

港口危险货物重大危险源分布情况一览表

| 序号 | 危险源所在的单位名称 | 重大危险源等级 | 所在港区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中铁物资天津油品供应有限公司 | 一级 | 南疆港区 |
| 2 | 天津汇洋石油物流有限公司 | 一级 | 南疆港区 |
| 3 | 天津汇洋石油储运有限公司 | 一级 | 南疆港区 |
| 4 | 天津汇荣石油有限公司 | 一级 | 大沽口港区 |
| 5 | 天津北方港航石化码头有限公司 | 一级 | 南疆港区 |
| 6 | 天津港保税区兴桐石油化工有限公司 | 三级 | 北疆港区 |
| 7 | 天津思多而特临港仓储有限公司 | 一级 | 大沽口港区 |
| 8 | 天津港中化危险品物流有限公司 | 一级 | 北疆港区 |
| 9 | 孚宝渤化（天津）仓储有限公司 | 一级 | 大沽口港区 |
| 10 | 天津南港奥德费尔码头仓储有限公司 | 一级 | 大港港区 |
| 11 | 中国石油汇鑫油品储运有限公司 | 一级 | 南疆港区 |
| 12 | 天津中燃船舶燃料有限公司 | 三级 | 北疆港区 |
| 13 | 天津港实华原油码头有限公司 | 三级 | 南疆港区 |
| 14 | 天津临港千红石化仓储有限公司 | 一级 | 大沽口港区 |
| 15 | 天津泰奥石化物流有限公司 | 一级 | 大港港区 |
| 16 | 中海油销售天津有限公司 | 三级 | 南疆港区 |

2、事故风险分析

根据对本市各港口企业危险货物港口现有作业的品种、数量和储存方式进行调研，并对将来有可能增加的品种进行分析、预测的结果，本预案将本市港口企业可能发生的事故类型归纳为以下10类：1）爆炸性物质火灾事故；2）压缩气体和液化气体火灾、泄漏事故；3）易燃液体火灾、泄漏事故；4）易燃固体、易于自燃的物质火灾事故；5）遇水放出易燃气体的物质火灾事故；6）氧化剂和有机过氧化物火灾事故7）毒害品、腐蚀品火灾、泄漏事故；8）集装箱火灾事故；9）中毒和窒息事故；10）危险货物灼伤事故。

事故风险分析见表5.1、表5.2、表5.3、表5.4。

危险货物集装箱码头及堆场事故风险分析表  表5.1

| ##### 序号 | ##### 危险有害因素 | ##### 危险有害因素可能引发的事故类型、类别 | ##### 事故后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### 1 | ##### 装卸装有1类具有整体爆炸危险的物质和物品的集装箱，出现下列情况可能会导致火灾、爆炸事故的发生。 ##### 1）在遇到热、机械撞击、摩擦、冲击波、爆轰波、光、电等情况。容易发生火灾、爆炸事故。 ##### 2）爆炸品遇热达到一定的温度容易自行着火爆炸。 ##### 3）爆炸品受到撞击、震动、摩擦等机械作用时容易发生火灾、爆炸。 ##### 4）爆炸品是电的不良导体，在包装、运输过程中容易产生静电，一旦发生静电放电会引起爆炸。 ##### 5）绝大多数爆炸都伴有燃烧，爆炸时可形成数千度的高温，会造成重大火灾。 | ##### 火灾、爆炸 | ##### 可能造成较严重的人员伤亡、财产损失及海面、陆地环境污染 |
|  | ##### 装卸装有2类压缩气体、液化气体钢瓶的集装箱，出现下列情况可能会导致火灾、爆炸事故的发生。 ##### 1）装有2类压缩气体、液化气体的钢瓶在集装箱内固定不牢，在集装箱整体吊装过程中发生意外掉箱、砸箱、散箱的情况下，钢瓶在箱内相互撞击、高处掉下坠落，有可能发生钢瓶爆炸危险。 ##### 2）罐式集装箱储运2类压缩气体、液化气体，罐式集装箱在吊运过程中发生意外掉箱、砸箱，罐体遭受猛烈震动，由于震动罐内气体压力升高，若超出罐体承受压力，发生爆炸危险。 ##### 3）由于掉箱、砸箱，罐式集装箱进出口截门遭受损坏，大量高压、高速气体喷出，在罐式集装箱出口截门处产生高热，引起气体的着火爆炸。 |  |  |
|  | ##### 装有3类易燃液体的集装箱，可能出现下列情况可能会导致火灾、爆炸事故的发生。 ##### 1、包装物密封不严，或在箱内固定不牢，或用罐式集装箱储运，在集装箱整箱吊运过程中，发生意外掉箱、砸箱、散箱的事故，易燃液体与包装器壁碰撞产生静电，或包装物破损或罐式集装箱的进出口截门遭受撞击损坏，可燃液体大量泄漏、挥发，在空中没能及时飘散，在局部区域形成爆炸性气体环境，遇引爆源发生爆炸危险。 ##### 2、泄漏的易燃液体遇火种被点燃形成火灾继而引发爆炸。 |  |  |
|  | ##### 装有第3类和第4类危险货物的集装箱，如集装箱内的危险品包装不严、包装桶、箱、袋破损，危险品暴露在包装物外，在遇火种、高温、日晒、雨淋等情况下，有可能发生火灾。 |  |  |
|  | ##### 装有第5类氧化性物质和过氧化物危险货物的集装箱、冷藏箱，受高热、阳光曝晒、撞击有引起燃烧爆炸的危险。 |  |  |
|  | ##### 罐式集装箱或集装箱内装有第6.1项、第8类危险物质（还具备第3类危险化学品的易燃、可燃性的次要危险性），由于以下几种可能会引发燃烧：①包装物密封不严。②在箱内固定不牢。③罐式集装箱储运，在集装箱整箱吊运过程中，发生意外掉箱、砸箱、散箱的事故。④包装物破损或罐式集装箱的进出口阀门遭受撞击损坏，可燃液体大量泄漏、挥发，在空中没能及时飘散，在局部区域形成可燃性气体环境，遇明火引发火灾。 |  |  |
| ##### 2 | ##### 装有2.2、2.3项有毒气体及第6类有毒物质的毒性气体、毒性物质及有毒性危险的各类危险货物的集装箱，在吊运时，因集装箱掉箱、散箱，毒害品的包装物破损、不严，毒害品散漏，或装有毒气体的容器泄漏，毒性气体逸出，人员通过呼吸或皮肤接触，对人的肌体产生不同的毒害。 ##### 装有第6类感染性物质的危险货物的集装箱，在吊运时，因集装箱掉箱、散箱，人与装有感染性物质接触。 | ##### 中毒和窒息 | ##### 可能造成人员伤亡、环境破坏 |
| ##### 3 | ##### 装有8类（腐蚀性物质）危险货物的集装箱，其包装物材质不耐腐蚀或不严，或在吊运过程中发生意外，造成腐蚀品泄漏，造成皮肤灼伤。液化气体泄漏，可造成人体低温灼伤。 | ##### 灼烫 | ##### 可能造成人员伤亡、财产损失及对周围环境、水体的破坏 |

液体散货码头事故风险分析表  表5.2

| 序号 | 危险有害因素 | 危险有害因素可能引发的事故类型、类别 | 事故后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### 1 | ##### 液化气体、液体化工品、油品等危险货物遇明火引起回燃。 | ##### 火灾、爆炸 | ##### 可能造成较严重的人员伤亡、财产损失及海面、陆地环境污染 |
|  | ##### 管路、容器破损、阀门关闭不严，易引发火灾 |  |  |
|  | ##### 管道内液化气体、液体化工品、油品部分气化，使管道内压升高，可发生管道破裂等物理爆炸。 |  |  |
|  | ##### 静电放电（输油管道与输油臂结合处、油轮货舱）。 |  |  |
|  | ##### 异常天气、调度失误、违章作业等原因与码头、码头上设备、设施、相邻船只相撞造成油船泄漏 |  |  |
|  | ##### 码头上的输油设备设施如输油臂脱落、输油管道、阀门、接口等发生泄漏，遇点火源。 |  |  |
| ##### 3 | ##### 高温危险货物泄漏后喷射至人体。 | ##### 灼烫 | ##### 可能造成较严重的人员伤亡、财产损失及海面、陆地环境污染 |
|  | ##### 具有刺激性的危险货物，与人皮肤、粘膜接触不及时清洗可造成化学性烫伤。 |  |  |
|  | ##### 管道保温层破损、伴热装置裸露等与人接触。 |  |  |
|  | ##### 输送管道的物理爆炸。 |  |  |
| ##### 4 | ##### 装有2.3项有毒气体及第6类有毒物质的毒性气体、毒性物质及有毒性危险的各类危险货物发生泄漏，毒性气体逸出，人员通过呼吸或皮肤接触，对人的肌体产生不同的毒害。 | ##### 中毒和窒息 | ##### 可能造成人员伤亡 |

件杂货码头事故风险分析表  表5.3

| 序 号 | 危险有害因素 | 危险有害因素可能引发的事故类型、类别 | 事故后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第3类易燃液体，可能出现下列情况可能会导致火灾、爆炸事故的发生。 1、包装物密封不严，或在箱内固定不牢，在吊运过程中，发生货物意外掉落的事故，易燃液体与包装器壁碰撞产生静电，或包装物破损，可燃液体大量泄漏、挥发，在空中没能及时飘散，在局部区域形成爆炸性气体环境，遇引爆源发生爆炸危险。 2、泄漏的易燃液体遇火种被点燃形成火灾继而引发爆炸。 | 火灾、爆炸 | 可能造成较严重的人员伤亡、财产损失及海面、陆地环境污染 |
|  | 货物包装内装有的第3类和第4类危险货物，这些物品易燃、或在特定条件下自燃、易燃、遇水放出可燃气体后燃烧。若散货、件杂货包装内的危险品包装不严、包装桶、箱、袋破损，危险品暴露在包装物外，在遇火种、高温、日晒、雨淋等情况下，有可能发生火灾。 |  |  |
|  | 装有第5.1类氧化性物质危险货物，受高热、阳光曝晒、撞击有引起燃烧爆炸的危险。 |  |  |
| 2 | 第8类（腐蚀性物质）危险货物，其包装物材质不耐腐蚀或不严，或在吊运过程中发生意外，造成腐蚀品泄漏。 | 灼烫 | 可能造成人员伤亡、财产损失及对周围环境、水体的污染 |

危险货物储罐库区事故风险分析表  表5.4

| 序号 | 危险有害因素 | 危险有害因素可能引发的事故类型、类别 | 事故后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### 1 | ##### 危险货物为易燃、可燃物质，如货种输送、储存、装卸各环节出现泄漏，遇点火源（明火、雷击、静电火花、电气火花、机械撞击火花及高热物质等）可引起燃烧，从而引发火灾。 | ##### 火灾爆炸 | ##### 可能造成较严重的人员伤亡、财产损失及环境污染 |
|  | ##### 危险货物蒸汽泄漏与空气可形成爆炸性混合物，遇点火源、高热还极易燃烧爆炸。 |  |  |
|  | ##### 原油等沸溢性液体，在储罐着火的情况下，由于辐射热、热波作用，使着火页面下水层急速气化，极易发生沸溢或喷溅。沸溢或喷溅现象发生前虽有短期征兆，但来势凶猛，易酿成重大事故。 |  |  |
|  | ##### 储存、接卸、输送等过程若操作不规范，产生的静电电荷不能及时消除，随着时间延续，静电荷逐渐增多，静电电压逐渐升高，当达到一定程度时，发生防电火花，导致火灾爆炸。 |  |  |
|  | ##### 在清洗罐作业的过程中，如果残留底油过多，其蒸发的油气与进入罐内的空气混合，达到爆炸极限范围如遇点火源（明火、雷击、静电火花、电气火花、机械撞击火花及高热物质等）可引起爆炸。 |  |  |
| ##### 2 | ##### 公司储运的毒性危险货物，侵入途径为吸入、食入、经皮肤吸收。原油对人体有强烈的刺激性，长期接触可致肝、肾功能损害。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。如人员进入油罐检修、清洗作业时，罐内油气未置换干净； | ##### 中毒和窒息 | ##### 可能造成人员伤亡、环境破坏 |
|  | ##### 管线、设备、仪表维护不当，发生渗、漏、跑、冒，致使油气在作业场所积聚且通风不畅，同时操作人员未按要求穿戴好防护器具，均可导致不同程度的中毒和窒息。若氮气储罐中的氮气大量泄漏，有窒息的可能。 |  |  |
| ##### 3 | 储罐采用导热油伴热，如导热油输送管道发生泄漏、损坏或管道上仪表、阀门密封不严以及误操作等，致使导热油喷溅、泄漏，会发生作业人员烫伤事故。 | ##### 灼烫 |  |

- 附录6：港口危险货物应急参考信息表

将本地具体的港口危险货物品名及其理化性质、应急参考措施列表，供应急指挥人员查阅参考。具体如下：

| 港口危险货物应急通用措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 避开下风向、低洼处，进入封闭处所前先通风。泄漏时消除一切火源，不要触碰或走过泄漏物，如无危险尽量切断泄漏源，阻止污货物流入水、下水道、地下室、限制区域。发生大火时如无危险尽可能移除风险范围内的封闭容器、火源和危其他危险货物，处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。人员穿戴防静电工作服，配戴正压自给式呼吸器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 港口危险货物分品名应急参考信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联合国 编号 | 危险品 名 称 | 危险货 物类别 主/副 危险 | 常温水 溶解性 | 闪点 自燃温度（℃） | 相对 密度 （水/ 空气） | 危险性 | 应急参考措施 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 泄漏事故 | 火灾事故 |
| 1011 | 丁烷(液化气主要组分) | 2.1 | 3.25ml/100ml | -- 287 | 0.6 2.1 | 极易燃，蒸气/空气混合物有爆炸性。液体易造成冻伤，空气中高浓度引起缺氧，易造成救援人员窒息。 | 使用水幕或雾状水稀释、溶解蒸汽，但避免水直接接触到液体。合理通风，加速扩散。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。 | 如不可能堵漏并对周围环境无危险，让火自行燃尽。小火：干粉或二氧化碳，大火：喷淋水或水雾。 |
| 1978 | 丙烷(液化气主要组分) | 2.1 | 6.5ml/ 100ml | -- 450 | 0.42 1.6 | 极易燃，蒸气/空气混合物有爆炸性。液体迅速蒸发可能引起冻伤。容器损漏时，该液体能迅速蒸发造成空气中过饱和，在封闭空间中有严重窒息的危险。 |  |  |
| 1848 | 丙酸 | 8 | 与水互溶 |  |  | 易燃，具腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 | 戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 | 用碱性物质如碳酸氢钠、碳酸钠、消石灰等中和。也可用大量水扑救。 |
| 2398/2350 | 甲基叔丁基醚 | 3 | 不溶于水 | -10 -- | 0.76/ 3.1 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触猛烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 | 防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 | 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |
| 1145 | 环已烷 | 3 | 不溶于水。溶于乙醇、乙醚、苯、丙酮等多数有机溶剂 | -18 8.4 | 0.78 2.90 | 遇高热、明火或与氧化剂接触，有引起燃烧的危险。受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。 | 喷水雾可减少蒸发。用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收，然后收集于密闭容器中作好标记，等待处理。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，经稀释的洗液放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 | 尽可能在远处防护位置上灭火 如可行，阻止溢漏，并关闭开着的阀门。 安全阀发出声响或储罐变色，立即撤离。 小火，使用干粉、CO2、水幕或抗醇泡沫 大火时，使用遥控水枪或水炮远距离灭火，否则，立即撤离，让其自行燃烧。用水幕、雾状水或规泡沫灭火。不得使用直流水扑救。 |
| 1294 | 甲苯 | 3 |  | 4 7 | 0.87 3.14 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散至相当远的地方，遇明火会引着回燃。 | 切断火源。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转达移至专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。如有大量甲苯洒在地面上，应立即用砂土、泥块阴断液体的蔓延；如倾倒在水里，应立即筑坝切断受污染水体的流动，或用围栏阴断甲苯的蔓延扩散；如甲洒在土壤里，应立即收集被污染土壤，迅速转移到安全地带任其挥发。事故现场加强通风，蒸发残液，排除蒸气。 |  |
| 1307 | 二甲苯 | 3 | 不溶于水 |  |  |  |  |  |
| 1175 | 乙苯 | 3 | 不溶于水 | 22 6.7 | 0.87 3.66 |  |  |  |
| 1230 | 甲醇 | 3 | 溶于水、醇、醚等多数有机溶剂 | 12 36.5 | 0.79 1.11 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 | 穿戴合适的防护服以及自给式呼吸器,避免所有火源。 如可行,立即阻止泄漏。 泄漏物可产生易燃气体。 进入前应测试气体,如果不能测试,不得进入,让其蒸发。 |  |
| 1170 | 乙醇 | 3 | 可溶于水、醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂 | 13 19 | 0.79 1.59 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 | 穿戴合适的防护服以及自给式呼吸器,避免所有火源。 如可行,立即阻止泄漏。 泄漏物可产生易燃气体。 进入前应测试气体,如果不能测试,不得进入,让其蒸发。 | 尽可能在远处防护位置上灭火 如可行，阻止溢漏，并关闭开着的阀门。 安全阀发出声响或储罐变色，立即撤离。 小火，使用干粉、CO2、水幕或抗醇泡沫 大火时，使用遥控水枪或水炮远距离灭火，否则，立即撤离，让其自行燃烧。用水幕、雾状水或规泡沫灭火。不得使用直流水扑救。 |
| 1090 | 丙酮 | 3 | 易溶于水和甲醇、乙醇、乙醚、氯仿、吡啶等有机溶剂 | -17 465 | 0.80 2.00 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。 |  |  |
| 1245 | 甲基异丁基甲酮 | 3 | 不溶于水 | 15.6 459 | 0.80 3.45 | 易燃，遇明火、高热、氧化剂能引起燃烧。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 | 穿戴合适的防护服以及自给式呼吸器,避免所有火源。 如可行,立即阻止泄漏。 泄漏物可产生易燃气体。 进入前应测试气体,如果不能测试,不得进入,让其蒸发。 |  |
| 2312/1617/2821 | 苯酚 | 6.1 | 溶于乙醇、乙醚、氯仿、甘油、二硫化碳等。 | 79.5 | 1.07 3.24 | 浓溶液对皮肤有强烈的腐蚀性,苯酚所致的急性中毒常常造成死亡。 | 穿戴合适的防护服以及自给式呼吸器。 即便着防护服也应避免接触。 如可行,立即阻止泄漏。 用惰性物质或水泥将泄漏物的流动性限制在转闭区域内 |  |
| 1120 | 正丁醇 | 3 | 7.7g/ 100ml | 29 345 | 0.8 2.6 | 易燃，29℃以上时可能形成爆炸性蒸气和空气混合物。与铝发生反应，生成易燃气体氢。与强氧化剂，如三氧化铬发生反应，有着火危险。浸蚀某些塑料、橡胶。沸点117℃，常温时该物质蒸发，可相当慢地达到空气中有害污染浓度。刺激皮肤、眼睛和粘膜。 | 可喷泡沫减少蒸汽。用砂土或其他不燃材料吸收残液，用不产生火花的工具收集并转移至安全场所，用大量水冲洗。 大量泄漏时在远处挖沟，喷淋水幕减少蒸汽。 | 小火：泡沫，抗醇泡沫，干粉，二氧化碳灭火。 大火：使用喷淋水，水雾，抗醇泡沫。不能用水柱灭火。 |
| 1202 | 柴油 | 3 | 不溶 | 40 257 | 0.87- 0.9 7 | 易燃，高于40℃，可能形成爆炸性蒸气/空气混合物，常温时该物质蒸发，相当慢地达到空气中有害污染浓度。 | 可喷泡沫减少蒸汽。用砂土或其他不燃材料吸收残液，用不产生火花的工具收集并转移至安全场所，用大量水冲洗。 大量泄漏时在远处挖沟，喷淋水幕减少蒸汽。 | 小火：干粉，抗醇泡沫，大量水，二氧化碳，砂土灭火。 大火：使用喷淋水，水雾，常规泡沫。不能用水柱灭火。 |
| 1203 | 汽油 | 3 | 不溶 | <21 250 | 0.75 3．5 | 高度易燃，蒸气/空气混合物有爆炸性，常温时可蒸发并快速达到空气中有害污染浓度。 |  |  |
| 1219 | 异丙醇 | 3 | 混溶 | 12 － |  | 易燃，蒸气/空气混合物有爆炸性。遇水可产生有毒气体，须远离。沸点：83℃，常温时可蒸发并快速达到空气中有害污染浓度。刺激眼睛、皮肤和呼吸道。 |  | 小火：水成膜泡沫,抗醇泡沫,干粉,二氧化碳，水 大火：使用喷淋水，水雾，抗醇泡沫。不能用水柱灭火。 |
| 1223 | 煤油 | 3 | 不溶 | 43-72 210 | 0.8-1 4.5 | 易燃，蒸汽与空气可形成爆炸性混合物。常温时可蒸发并快速达到空气中有害污染浓度。 | 可喷泡沫减少蒸汽。用砂土或其他不燃材料吸收残液，用不产生火花的工具收集并转移至封闭容器，用大量水冲洗。 大量泄漏时在远处挖沟，喷淋水幕减少蒸汽。 | 小火：干粉，抗醇泡沫，大量水，二氧化碳，砂土灭火。 大火：使用喷淋水，水雾，常规泡沫。不能用水柱灭火。 小火：干粉，抗醇泡沫，大量水，二氧化碳，砂土灭火。 大火：使用喷淋水，水雾，常规泡沫。不能用水柱灭火。 |
|  |  |  |  |  |  | 易燃，蒸气与空气容易形成爆炸性混合物，常温时可蒸发并快速达到空气中有害污染浓度。海洋污染物。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 同上 |  |  |
| 1267 | 原油 | 3 | 不溶 | -20-40 380-530 | 0．8-0．98 | 易燃，具体随产地成分而异。 |  |  |
| 1268 | 溶剂油 | 3 | 不溶 | -18 350 | 0.85 － | 可燃，蒸汽与空气易形成爆炸性混合物，与氧化剂发生强烈反应。海洋污染物。 |  |  |
| 1789 | 盐酸 | 8 | 可溶 |  | 1 1.3 | 极强腐蚀性，蒸汽腐蚀眼睛，皮肤和呼吸道。吸入高浓度气体可能引起肺炎和肺水肿，导致反应性空气道机能障碍综合征。与氧化剂、碱等猛烈反应，生成氯等有毒烟雾和大量热量，浸蚀许多金属。 | 接近时采取全封闭式防护服和自给式空气呼吸器。喷水驱除蒸汽但不能直接让水接触到泄漏物或盛装容器。避免货物接触可燃物质（如锯末、纸张、油等）。用砂土或其他不燃材料吸收残液，用不产生火花的工具收集并转移至塑料容器。 | 小火：干粉，二氧化碳，砂土，抗醇泡沫。 大火：水幕、水雾和抗醇泡沫灭火。喷泡沫或水消除空中蒸汽，避免水直接接触货物或进入容器。 |
| 1824 | 烧碱(液碱、氢氧化钠) | 8 | 易溶，且释放热量 |  | 2.13 － | 极强腐蚀性，遇水放出大量热，遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气，与酸类剧烈反应。对皮肤、眼睛强烈刺激，人体接触会导致严重化学灼伤。纯品为晶体，沸点：1390℃。市面上有固体和液体两种。 | 处理泄漏物须穿戴防护眼镜与手套。扫起，慢慢倒至大量水中，地面用水冲洗，经稀释的污水放入废水系统。 | 小火：水、砂土，干粉，水成膜泡沫，泡沫，二氧化碳 大火：干粉、二氧化碳、抗醇泡沫，喷淋水。挖沟收集灭火用水防止其扩散。 |
| 1830 | 硫酸 | 8 | 混溶 |  | 1.8 3.4 | 强腐蚀性，该物质是一种强氧化剂，与可燃物质和还原性物质猛烈地发生反应。该物质是一种强酸，与碱发生猛烈反应，并有腐蚀性。（腐蚀大多数普通金属，生成易燃的/爆炸性的气体氢（见卡片#0001）。与水和有机物猛烈反应，释放出热量（见注解）。当加热时，生成刺激性或有毒烟雾硫氧化物或气体。沸点340℃，常温时蒸发可忽略不计。 | 接近时采取全封闭式防护服和自给式空气呼吸器。喷水驱除蒸汽但不能直接让水接触到泄漏物或盛装容器。避货物接触可燃物质（如锯末、纸张、油等）。用砂土或其他不燃材料吸收残液，用不产生火花的工具收集并转移至塑料容器。 | 小火：干粉，二氧化碳。禁止用水。 大火：用大量水冲火灾区域，同时用水雾消除空中蒸汽，如果水不够，则仅仅用水雾消除蒸汽。 |
| 1999 | 沥青 | 3 | 不溶 | 204.4 485 | 1.15-1.25 | 遇明火、高热可燃。燃烧时放出有毒的刺激性烟雾。 | 可喷泡沫减少蒸汽。用砂土或其他不燃材料吸收残液，用不产生火花的工具收集并转移至封闭容器，用大量水冲洗。 大量泄漏时在远处挖沟，喷淋水幕减少蒸汽。 | 干粉，水成膜泡沫，常规泡沫，二氧化碳。 大火：使用喷淋水，水雾，常规泡沫。不能用水柱灭火。 |
| 2055 | 苯乙烯 | 3 | 0.03g/ 100ml | 31 490 | 0.9 3.6 | 易燃，高于31℃时可能形成爆炸性蒸气/空气混合物，在光的作用下，受热/与许多化合物如氧、氧化剂、过氧化物和强酸接触时，能发生聚合，有着火和爆炸危险。该物质燃烧时分解生成有毒烟雾苯乙烯氧化物。浸蚀铜及其合金。刺激眼睛、皮肤和呼吸道。 | 可喷泡沫减少蒸汽。用砂土或其他不燃材料吸收残液，用不产生火花的工具收集并转移至封闭容器，用大量水冲洗。 大量泄漏时在远处挖沟，喷淋水幕减少蒸汽。 | 小火：干粉，抗醇泡沫，大量水，二氧化碳，砂土灭火。 大火：使用喷淋水，水雾，常规泡沫。不能用水柱灭火。 |
| 2218 | 丙烯酸 | 8/3 | 混溶 | 54 360 | 1．05 2.5 | 腐蚀眼睛、皮肤和呼吸道。易燃，加热时或在火焰中释放出刺激性或有毒烟雾（或气体），高于54℃时可能形成爆炸性蒸气/空气混合物。在光线、氧、氧化剂，例如过氧化物或其它活化剂（酸、铁盐）的作用下，由于加热，该物质容易猛烈聚合，导致着火和爆炸危险。是一种中强酸。与强碱和胺剧烈反应。浸蚀许多金属，包括镍和铜。 | 将溢漏液收集在可密闭容器中。在专家指导下小心用砂土或惰性吸收剂吸收残余物。额外个人保护:化学防护服,包括自给式呼吸器。 | 干粉，抗醇泡沫，喷水，二氧化碳 |
| 2348 | 丙烯酸丁酯 | 3 | 0.14g/ 100m | 36 267 | 0.899 4.42 | 易燃，高于37℃可能形成爆炸性蒸气/空气混合物，常温时可蒸发并快速达到空气中有害污染浓度，在阳光、过氧化物和还原剂影响下，受热时该物质发生猛烈聚合，有着火或爆炸危险。与强氧化剂猛烈反应，有着火和爆炸危险。刺激眼睛、皮肤和呼吸道。 | 可喷泡沫减少蒸汽。用砂土或其他不燃材料吸收残液，用不产生火花的工具收集并转移至封闭容器，用大量水冲洗。 大量泄漏时在远处挖沟，喷淋水幕减少蒸汽。 | 干粉，水成膜泡沫，常规泡沫，二氧化碳。 大火：使用喷淋水，水雾，常规泡沫。不能用水柱灭火。 |
| 1093 | 丙烯腈 | 3.2/ 6.1 | 可溶 | -1.1 48l | 0.81 — | 易燃，遇火种、高温、氧化剂有燃烧爆炸的危险，其蒸气与空气形成爆炸性混合物。极毒！ | 小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水或泡沫冷却和稀释蒸汽、保护现场人员。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 | 消防人员必须穿特殊防护服，在掩蔽处操作。灭火剂：抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效，但须用水保持火场容器冷却。 |

- 附录7：自我防护指南

1、防护器具的选择

本预案提供四种防护器具组合方案：

方案一：正压式空气呼吸器+头盔+眼罩+消防防护服（包括耐火手套、靴子），适用于主危险类别为2类、3类、9类，无副危险类别的危险货物以及非危规所列货物火灾事故的警戒范围内具有严重危险的区域；

方案二：正压式空气呼吸器+内置式重型防化服，适用于主危险类别为6类、8类危险货物泄漏事故的警戒范围内具有严重危险的区域；

方案三：正压式空气呼吸器+封闭式防化服，适用于副危险类别为6类、8类危险货物泄漏或火灾事故的警戒范围内具有严重危险的区域；

方案四：根据需要选用简易滤毒罐、面罩或口罩、眼罩、简易防化服或战斗服、手套、靴子，适用于危险货物事故警戒范围外具有轻度危险的区域。使用方案四要慎重，在进入不能判断氧气是否足够的空间时要注意先用测氧仪测量氧气浓度。另外，要测量环境有毒危险货物浓度确认低于该物质的TLV。

2、其他防护措施与防护注意事项

人员防护指挥要做好防护知识的现场宣传、防护措施的监督与落实；进入警戒范围工作要关掉手机、传呼机、非防爆高频等通讯设备；尽量移走警戒范围内可移动的易着火物质；近距离处理低温液化的气体物质时要注意防冻。

- 附录8：急救指南

出现人员伤亡情况，如果有医疗急救专业队伍在场，伤员或发现人员伤亡的工作人员要马上向现场医疗急救人员报告；如果现场无医疗急救专业队伍，要马上向“120”和指挥部报告，在医疗急救队伍到达之前，现场防护指挥要根据自己的急救知识、《国际危规》中的医疗急救指南，结合指挥部的指令（指挥部要及时咨询专家、机构、网站，查阅危险货物的MFAG、GHS的MSDS），进行现场紧急救助并将伤亡人员移送安全和有医疗条件的地方。

一般情况下，如果人员身体接触危险货物受到损害，而且暂时不能得到更有效的现场支援或查询支持，则按照下表所示方法开展现场急救工作。

现场急救工作方法表  表8.1

| 危害/接触类型 | 可能的急性症状 | 简易急救方式 | 预防 |
| --- | --- | --- | --- |
| 呼吸道接触 | 灼烧感，咳嗽，气促，咽喉痛，恶心，头晕，头痛，视力障碍，倦睡，神志不清，虚弱，呼吸困难，昏迷 | 移置至新鲜空气处，休息，半直立体位，必要时进行人工呼吸 | 通风，局部排气或呼吸保护 |
| 皮肤接触 | 干燥，发红，冻伤，疼痛，水疱，严重皮肤烧伤 | 脱去受污染的衣服，用大量温热清水冲洗或淋浴，进行消毒、护肤、包扎的医疗护理 | 防护服装 |
| 眼睛接触 | 冻伤，发红，疼痛，视力模糊，严重深度烧伤 | 用大量室温清水冲洗 | 护目镜 |