天津市交通运输委员会关于2021年玉杨线

（河北玉田界—克黄线）修复养护工程

立项的批复

天津市公路事业发展服务中心：

《天津市公路事业发展服务中心关于玉杨线2021年（河北玉田界—克黄线）修复养护工程立项的请示》（津公路中心报〔2020〕333号）收悉。经审查，现批复如下：

一、工程必要性

玉杨线起于河北省玉田县，止于天津市蓟州区内克黄线，是连接天津市与河北省玉田县的省级干线公路。目前存在沉陷、车辙、纵横裂缝、网裂等主要病害，严重影响公路行驶质量及通行能力。

根据路况检测评定报告，该路段路面技术状况指数PQI为70.9，其中，路面损坏状况指数PCI上行为54.7，等级为差，下行为72.29，等级为中。路面结构强度指数PSSI上行为69.77，等级为次，下行为71.42，等级为中。结合钻芯结果分析，产生病害主要原因为路面整体结构强度不足。根据《公路沥青路面养护设计规范》（JTG 5421—2018）规定, 确定本次工程范围为路线全段，需对该路线全段实施结构性修复养护。

二、工程概况

本次维修工程玉杨线起于河北省玉田县，止于天津市蓟州区内克黄线，路线全长9.494公里，现状为二级公路，维持原横断面布置为：1.5米（土路肩）+9米（路面）+1.5米（土路肩），路基全宽12米。

三、工程内容

本次工程公路横断面、桥涵等维持原设计标准，主要维修内容包括路基、路面、桥涵、交通、安防设施工程等。

（一）路基、路面工程

全断面铣刨下挖至设计深度，路基不满足强度要求的进行换填处理，然后自下而上施做路面结构为：20厘米水泥冷再生+2×18厘米水泥稳定级配碎石+6厘米中粒式沥青混凝土（AC—20C）+4厘米细粒式改性沥青混凝土(AC—13C，SBSⅠ—D)。对沿线交叉路口进行接顺。

（二）桥涵工程

对三号桥、二号桥、七零四桥三座二类小桥存在的裂缝、支座脱空、混凝土破损等病害部位进行维修。

修复下穿津蓟铁路段地道破损的检查井及排水管道，更换破损混凝土路面，并整体加铺沥青混凝土磨耗层。

（三）交通及安防设施工程

按照《道路交通标志和标线》（GB 5768—2009）对本工程范围内的标志标线进行恢复并补充完善，并按照交通安全相关规范，完善沿线交通安全设施。

四、下一阶段工作

加强现状道路病害的跟踪观测，贯彻养护工程动态设计理念，并深化交通组织、安全、环保等内容，确保设计文件满足相关规范、标准的规定。

五、工程投资及实施计划

工程估算总投资5512万元，计划于2021年开工并完工。

请你中心据此批复抓紧开展后续工作，并按程序报委审批。

此复。

天津市交通运输委员会

2021年1月5日

（此件主动公开）

天津市交通运输委员会办公室　　　　　        2021年1月6日印发