天津市交通运输委员会关于2025年S113

外环线等综合整治工程施工图

设计及预算的批复

天津市公路事业发展服务中心：

《天津市公路事业发展服务中心关于2025年S113外环线等综合整治工程施工图设计及预算的请示》（津公路中心报〔2025〕41号）收悉。根据《天津市交通运输委员会关于2025年S113外环线等综合整治工程立项的批复》（津交发〔2024〕246号），经审查，现批复如下：

一、工程概况

本次对外环线（津汉立交桥—卫津南路）、外环复线（金钟立交桥—昆仑路）、津芦线（金钟立交桥—北环铁路地道西侧引路）、津港线（外环线—领域路）、天津大道（双港高架桥K0+000—汉港公路桥K17+080）等重要公路路段及外环线津汉立交桥及相关匝道、津汉线机场大道立交桥等两个重要节点实施综合整治。

二、工程内容

（一）外环线（津汉立交桥—卫津南路）、外环复线（金钟立交桥—昆仑路）、津芦线（金钟立交桥—北环铁路地道西侧引路）等三条路段

外环线整治范围为津汉立交桥至卫津南路，路段长21.303公里，外环复线整治范围为金钟立交桥至昆仑路，路段长2.213公里，现状均为城市主干路（参照一级公路养管），标准横断面布置为1.25米（设施带）+20.75米（路面）+6米（中央分隔带）+20.75米（路面）+1.25米（设施带），路基全宽50米。津芦线整治范围为金钟立交桥至北环铁路地道西侧引路，路段长2.05公里，现状为一级公路，其中，金钟立交桥（K6+622）—津蓟高速北环铁路大桥南桥头侧辅道（K8+293）段，标准横断面布置为人行道+9米（辅路）+3米（侧分带）+27—35米（主线路面）+3米（侧分带）+9米（辅路）+人行道；津蓟高速北环铁路大桥南桥头侧辅道—北环铁路地道西侧引路（K8+672）段，横断面布置为人行道+12.8—16.8米（路面）+中央分隔带+12—15.8米（路面）+人行道。本次工程对各路段内路基路面（含局部辅道）、桥梁、主要交叉点位、绿化、交通工程及沿线设施等实施综合整治。

1.路基路面工程

（1）外环线（津汉立交桥—卫津南路）

对路面全断面精铣刨1厘米；根据路面病害程度，对行车道病害部位实施表面层或中面层挖补，表面层挖补采用4厘米细粒式改性沥青混凝土，中面层挖补采用8厘米中粒式沥青混凝土+4厘米细粒式改性沥青混凝土；全断面加铺2厘米薄层罩面。

（2）外环复线（金钟立交桥—昆仑路）、津芦线（津蓟高速北环铁路大桥南桥头侧辅道—北环铁路地道西侧引路）

全断面精铣刨1厘米后，加铺2厘米薄层罩面。

（3）津芦线（金钟立交桥—津蓟高速北环铁路大桥南桥头侧辅道）辅道

全断面铣刨重铺4厘米细粒式改性沥青混凝土表面层。

2.桥梁工程

根据病害程度，对桥面铺装采用铣刨重铺沥青混凝土表面层，对下面层存在病害部位采用6厘米中粒式沥青混凝土实施挖补。对存在桥头跳车点位实施衬补处治；对主线、支线桥梁护栏表面、人行道护栏栏杆地袱的侧面、顶面及部分桥梁边梁、悬臂等范围涂刷混凝土保护剂。对海河桥（下行）等部分桥梁裂缝、混凝土破损等病害实施维修。更换张贵庄铁路立交桥等桥梁锈蚀、脱落的防抛网。

3.主要交叉点位整治

整治津沽立交桥、津淄立交桥、洞庭路立交桥、津滨立交桥、金钟立交桥及解放南路立交桥等6个交叉点位局部路段，具体为：对津沽立交桥、津淄立交桥、洞庭路立交桥及解放南路立交桥等4个交叉点位桥梁辅路及其他局部路段的路面，根据病害情况采用4厘米细粒式改性沥青混凝土实施表面层挖补后，加铺2厘米薄层罩面；对津滨立交桥匝道、洞庭路立交桥匝道铣刨重铺4厘米细粒式改性沥青混凝土表面层；更换破损人行道花砖和侧石。

4.绿化工程

对外环线（津汉立交桥—卫津南路）、外环复线（金钟立交桥—昆仑路）段中央分隔带及路侧外平台范围内绿化实施补植提升；对友谊南路路口、昆仑路路口、津淄桥、津港桥、洞庭路立交桥、津沽立交桥、金钟立交桥等节点的中央分隔带、路口转角处、立交区迎视点及桥下区域实施绿化补植提升。

5.交通工程及沿线设施

路面维修后，按照标线相关规范，重新施划交通标线。

（二）津港线（外环线—领域路）

津港线整治范围为外环线至领域路，路段长8.8公里，现状为一级公路，标准横断面布置为：2米（人行道）+11.75—15米（路面）+0.5米（混凝土护栏）+11.75—15米（路面）+2米（人行道），路基全宽28—34.5米。对路段内路基路面、交通工程及沿线设施等实施综合整治。

1.路基路面工程

对西青津南界（K22+097）—领域路（K22+800）段，全断面精铣刨1厘米，根据路面病害程度，对行车道病害部位实施4厘米细粒式改性沥青混凝土表面层挖补后，全断面加铺2厘米薄层罩面。

2.交通工程及沿线设施

按照标线相关规范，重新施划交通标线；按照交通安全设施相关规范，补充路侧波形梁护栏；维修中央分隔带混凝土护栏并涂刷混凝土保护剂。

（三）天津大道

整治范围为双港高架桥（K0+000）—汉港公路桥（K17+080），路段长17.08公里，现状为城市快速路（参照一级公路养管），标准横断面布置为：15.5米（路面）+10米（中央分隔带）+15.5米（路面），路基全宽41米。对路段内路基路面、桥梁、排水、绿化、交通工程及沿线设施等实施综合整治。

1.路基路面工程

（1）K0+000—K10+580路段上、下行及K10+580—K17+080段上行路面

根据路面病害程度，对病害部位分别实施面层挖补，病害较轻部位采用4厘米细粒式改性沥青混凝土挖补，病害较重部位采用8厘米粗粒式厂拌热再生沥青混凝土挖补；挖补后，全断面加铺4厘米细粒式改性沥青混凝土，路面长高4厘米。

（2）K10+580—K17+080段下行路面

全断面铣刨4厘米沥青表面层，对中面层病害部位采用4厘米细粒式改性沥青混凝土实施挖补后，重铺4厘米细粒式改性沥青混凝土。更换损坏的缘石及设施带面砖，调平倾斜的侧石。对双港高架桥、东沽路桥桥下的部分硬化铺装进行修复。

2.桥梁工程

对实施范围内桥梁的裂缝、混凝土破损等病害部位实施维修。对存在桥头跳车点位实施衬补处治。对16座主线桥梁桥面铺装铣刨重铺4厘米细粒式改性沥青混凝土表面层；对汉港公路桥（上、下行）桥面局部病害部位实施挖补处治。根据病害程度，对双港高架桥（含A、B匝道）等6座主线桥的防撞护栏表面、外边梁等范围涂刷混凝土保护剂，钢护栏除锈刷漆，更换防抛网和泄水管。对3座支线桥及1座线外桥的桥面局部病害部位实施挖补处治。对白万路桥等支线桥梁上跨天津大道的主跨及其两侧各一个相邻跨范围内的外侧防撞护栏表面、外边梁外表面等范围涂刷混凝土保护剂，钢构件进行除锈刷漆，更换防抛网和泄水管。

3.排水工程

（1）老海河（K6+000）—津沽互通立交以西（K7+000）上下行段新建雨水管道及收水设施；

（2）津沽互通立交以西（K7+000）—国瑞路（K8+680）上行段、国瑞路—海河故道（K12+050）上下行段充分利用现状既有排水设施，路段内维修改造收水支管和收水井；

（3）海河故道（K12+120）—四里沽路桥（K12+550）上行段新建雨水管道及收水设施。

4.绿化工程

对双港高架桥（K0+000）—东沽路桥（K10+580）路段内中央分隔带实施绿化补植提升；对天津大道四里沽桥等5座支线桥桥下裸土区域采用硬化处理。

5.交通工程及沿线设施

按照标线相关规范，重新施划交通标线；按照交通安全设施相关规范，补充完善交通安全设施；恢复张满庄、双桥河交调点。

（四）外环线津汉立交桥及相关匝道

对主线及匝道护栏混凝土破损部位实施维修后，在混凝土护栏表面等范围涂刷混凝土保护剂；按照标线相关规范，重新施划标线；拆除现状防眩板，更换防抛屏和轮廓标。

（五）津汉线机场大道立交桥

整治内容为全桥桥梁护栏、桥梁外立面、防抛设施和通车路段桥面系、引路、附属设施等。

1.桥梁工程

对主线桥下行、匝道A、匝道C、匝道F、匝道G及N线辅道桥铣刨重铺桥面4厘米细粒式改性沥青混凝土表面层，对下面层局部病害部位采用6厘米中粒式沥青混凝土实施挖补；维修伸缩缝或护栏破损部位；对全桥混凝土护栏表面等范围涂刷混凝土保护剂；将现状防抛屏更换为防抛设施；对未开通路段增设景观及交安设施引导；桥面维修后，重新施划桥面标线。

2.引路工程

对主线桥机场侧、匝道桥（A、C、F、G匝道）及N线辅道桥的引路，铣刨重铺4厘米细粒式改性沥青混凝土表面层，并对主线桥机场侧引路局部中面层病害部位采用6厘米中粒式沥青混凝土实施挖补；对地袱涂刷混凝土保护剂；更换破损的花砖及侧石；重做引路中央分隔带及路侧波形梁护栏；路面维修后，重新施划路面标线。

三、工程投资及实施计划

主要工程数量如下：2厘米薄层罩面93.2万平方米，4厘米细粒式改性沥青混凝土95.4万平方米，6厘米中粒式沥青混凝土1.3万平方米，8厘米中粒式沥青混凝土1.5万平方米，8厘米粗粒式厂拌热再生沥青混凝土0.4万平方米，铣刨旧路结构2.6万立方米，标线10.7万平方米，混凝土保护剂19.4万平方米，新建排水管道11.2千米，新建防抛网5.6千米，补植乔木0.2万株，补植灌木19.5万株，绿篱及地被14.5万平方米。

委将依据市财政部门的预算审核结果，对工程预算总投资另行批复。总投资中，2025年安排资金14568万元，资金来源为2025年成品油税费改革中央转移支付资金，在“2025年S113外环线等综合整治工程—2025年成品油税费改革中央转移支付”科目中列支。

项目实施应控制在经财政部门审核的工程预算总投资范围内，最终工程造价以竣工决算为准。

四、工期要求

项目应于2025年当年开工当年完工。

请你中心据此批复抓紧开展后续工作，加强项目管理，严格控制投资，做好绩效管理，确保项目如期完工。

此复。

2025年3月9日