天津市交通运输委员会关于S105津沽线

（天津大道桥—雅深路）养护工程

施工图设计及预算的批复

天津市公路事业发展服务中心：

《天津市公路事业发展服务中心关于S105津沽线（天津大道桥—雅深路）养护工程施工图设计及预算的请示》（津公路中心报〔2025〕12号）收悉。根据《天津市交通运输委员会关于S105津沽线（天津大道桥—雅深路）养护工程立项的批复》（津交发〔2024〕195号），经审查，现批复如下:

- 工程概况

本次养护工程范围为天津大道桥（K16+900）至雅深路（K23+751），位于津南区，路段长6.851公里，现状为二级公路。标准横断面布置为：3米（人行道）+6米（非机动车道）+5米（机非分隔带）+24米（机动车道）+5米（机非分隔带）+6米（非机动车道）+3米（人行道），路基全宽52米。根据路面病害情况，按照公路养管规范、标准等相关规定，对该路段实施功能性修复养护。

二、工程内容

本次工程公路横断面、桥涵维持原设计标准，主要维修内容包括路基路面、桥涵、交通工程及沿线设施等。

- 路基路面工程

- 1.天津大道桥—天津大道并线段终点（K17+040）

- 该路段长0.14公里。根据路面病害程度，结合现状路面结构，对病害部位下面层或上基层挖补，下面层挖补采用8厘米粗粒式厂拌热再生沥青混凝土+4厘米细粒式沥青混凝土，上基层挖补采用2×9厘米厂拌热再生密级配沥青碎石+8厘米粗粒式厂拌热再生沥青混凝土+4厘米细粒式沥青混凝土；加铺4厘米沥青玛蹄脂碎石混合料。路面长高4厘米。

- 2.天津大道并线段终点—雅深路

- 该路段长6.711公里。根据现状断面情况，机动车道和非机动车道维修措施为：

- （1）机动车道

- 根据路面病害程度，结合现状路面结构，对病害较轻部位实施中面层或下面层挖补，对病害较重部位实施上基层挖补。中面层挖补采用6厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土+4厘米细粒式沥青混凝土，下面层挖补采用8厘米粗粒式厂拌热再生沥青混凝土+6厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土+4厘米细粒式沥青混凝土挖补，上基层挖补采用2×9厘米厂拌热再生密级配沥青碎石+8厘米粗粒式厂拌热再生沥青混凝土+6厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土+4厘米细粒式沥青混凝土；加铺4厘米沥青玛蹄脂碎石混合料。路面长高4厘米。

- （2）非机动车道

- 根据路面病害程度，对病害部位实施面层或上基层挖补，面层挖补采用6厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土+4厘米细粒式沥青混凝土，上基层挖补采用18厘米水泥冷再生混合料+6厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土+4厘米细粒式沥青混凝土。

- 3.排水工程

- 维修或更换沿线损坏的检查井、收水井，在积水点位处新增收水支管及收水井等排水设施。更换损坏的立缘石及人行道花砖。

- （二）桥涵工程

- 维修路段内含桥梁1座，为洪泥河桥，技术评定等级为2类。对桥梁裂缝、混凝土破损、伸缩缝破损等病害部位实施维修，铣刨桥面沥青表面层后重铺4厘米沥青玛蹄脂碎石混合料。

- （三）交通工程及沿线设施

按照相关规范规定，重新施划交通标线，补充完善交通标志及沿线交通安全设施。恢复辛庄交通调查点路面感应线圈。

三、工程投资及实施计划

主要工程量如下：4厘米沥青玛蹄脂碎石混合料18.4万平方米，4厘米细粒式沥青混凝土7.8万平方米，6厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土7.6万平方米，8厘米粗粒式厂拌热再生沥青混凝土2.9万平方米，2×9厘米厂拌热再生密级配沥青碎石0.2万平方米，18厘米水泥冷再生混合料1.2万平方米，铣刨旧路结构1.3万立方米，标线1.1万平方米。

工程预算总投资3552万元，其中2025年安排资金2862万元，资金来源为2025年成品油税费改革中央转移支付资金，自“2025年S128机场路二线等普通省道养护工程—2025年成品油税费改革中央转移支付”列支。项目实施应控制在预算批复范围内，最终工程造价以竣工决算为准。

- 工期要求

项目应于2025年当年开工当年完工。

请你中心据此批复抓紧开展后续工作，加强项目管理，严格控制投资，做好绩效管理，确保项目如期完工。

此复。

附件：S105津沽线（天津大道桥—雅深路）养护工程施工图

预算汇总表

2025年4月16日

附件

S105津沽线（天津大道桥—雅深路）养护工程施工图预算汇总表

| 序号 | 工程或费用名称 | 投资（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 总投资 | 3552 |  |
| 一 | 建筑安装工程费 | 3243.1 |  |
| 二 | 工程建设其他费用 | 206.1 |  |
| （一） | 建设项目管理费 | 114.1 |  |
| 1 | 建设单位管理费 | 54.0 |  |
| 2 | 工程监理费 | 51.3 |  |
| 3 | 设计文件审查费 | 2.5 |  |
| 4 | 竣（交）工验收试验检测费 | 6.3 |  |
| （二） | 建设项目前期工作费 | 71.4 |  |
| 1 | 勘察设计费 | 58.7 |  |
| 2 | 招标代理服务费 | 12.7 |  |
| （三） | 工程保险费 | 13.0 |  |
| （四） | 其他相关费用 | 7.6 |  |
| 1 | 工程结（决）算咨询费 | 6.7 |  |
| 2 | 工程建设交易服务费 | 0.9 |  |
| 三 | 预备费 | 102.8 |  |