天津市交通运输委员会关于S119新津杨线

（外环线—京福支线）养护工程

施工图设计及预算的批复

天津市公路事业发展服务中心：

《天津市公路事业发展服务中心关于S119新津杨线（外环线—京福支线）养护工程施工图设计及预算的请示》（津公路中心报〔2025〕9号）收悉。根据《天津市交通运输委员会关于S119新津杨线（外环线—京福支线）养护工程立项的批复》（津交发〔2024〕219号），经审查，现批复如下:

- 工程概况

本次养护工程范围为外环线（K0+000）至K0+400和K1+130至京福支线（K4+755）两段，均位于西青区，路段总长4.025公里，现状为城市主干路（参照一级公路养管），标准横断面布置为:2.5米（人行道）+6米（非机动车道）+3米（机非分隔带）+15.5米（机动车道）+6米（中央分隔带）+15.5米（机动车道）+3米（机非分隔带）+6米（非机动车道）+2.5米（人行道），路基全宽60米。根据路面病害情况，按照公路养管规范、标准等相关规定，对该路段实施功能性修复养护。

二、工程内容

本次工程公路横断面维持原设计标准、主要维修内容包括路基路面、交通工程及沿线设施等。

- 路基路面工程

机动车道：根据路面病害程度，结合现状路面结构，对病害部位实施面层或上基层挖补，面层病害较轻的部位挖补采用6厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土，面层病害较重的部位挖补采用6厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土+6厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土，上基层挖补采用2×9厘米密级配沥青碎石+6厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土+6厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土，整体加铺4厘米细粒式改性沥青混凝土，其中，K2+100—K3+100段上行方向作为试验段加铺4厘米细粒式胶粉改性沥青混凝土，路面长高4厘米。

非机动车道：根据路面病害程度，结合现状路面结构，对病害部位实施面层挖补，面层病害较轻的部位挖补采用4厘米细粒式沥青混凝土，面层病害较重的部位挖补采用6厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土+4厘米细粒式沥青混凝土。

维修破损人行道，更换破损侧石，加固抬升检查井和收水井。

（二）交通工程及沿线设施

按照相关规范规定，重新施划交通标线，补充完善交通标志及沿线交通安全设施。K4+015人行道外侧临渠路段增设立柱式人行栏杆。抬升现状行人二次过街安全岛，对星光路路口施划行人二次过街标线岛，春光路路口增设行人二次过街安全岛。恢复中北镇交通调查点路面感应线圈。

三、工程投资及实施计划

主要工程量如下：4厘米细粒式改性沥青混凝土12万平方米，4厘米细粒式沥青混凝土1.6万平方米，4厘米细粒式胶粉改性沥青混凝土1.6万平方米，6厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土10.7万平方米，2×9厘米密级配沥青碎石0.4万平方米，铣刨旧路结构0.8万立方米，标线0.7万平方米。

工程预算总投资2008万元，其中2025年安排资金1575万元，资金来源为2025年成品油税费改革中央转移支付资金，自“2025年S119新津杨线等普通省道养护工程—2025年成品油税费改革中央转移支付”列支。项目实施应控制在预算批复范围内，最终工程造价以竣工决算为准。

- 工期要求

项目应于2025年当年开工当年完工。

请你中心据此批复抓紧开展后续工作，加强项目管理，严格控制投资，做好绩效管理，确保项目如期完工。

此复。

附件：S119新津杨线（外环线—京福支线）养护工程施工图

预算汇总表

2025年4月11日

附件

S119新津杨线（外环线—京福支线）养护工程

施工图预算汇总表

| 序号 | 工程或费用名称 | 投资（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 总投资 | 2008 |  |
| 一 | 建筑安装工程费 | 1821.9 |  |
| 二 | 工程建设其他费用 | 127.9 |  |
| （一） | 建设项目管理费 | 71.9 |  |
| 1 | 建设单位管理费 | 32.5 |  |
| 2 | 工程监理费 | 32.5 |  |
| 3 | 设计文件审查费 | 1.4 |  |
| 4 | 竣（交）工验收试验检测费 | 5.5 |  |
| （二） | 建设项目前期工作费 | 43.7 |  |
| 1 | 勘察设计费 | 36.6 |  |
| 2 | 招标代理服务费 | 7.1 |  |
| （三） | 工程保险费 | 7.3 |  |
| （四） | 其他相关费用 | 5.0 |  |
| 1 | 工程结（决）算咨询费 | 4.5 |  |
| 2 | 工程建设交易服务费 | 0.5 |  |
| 三 | 预备费 | 58.2 |  |