天津市交通运输委员会关于2025年机场大道综合整治工程立项的批复

天津市公路事业发展服务中心：

《天津市公路事业发展服务中心关于2025年机场大道综合整治工程立项的请示》（津公路中心报〔2025〕25号）收悉。经审查，现批复如下：

一、工程规模

同意对机场大道（含匝道）、机场大道辅路、西一路等相关路段实施综合整治工程。

二、工程内容

（一）机场大道

整治范围为机场龙门架至机场航站楼（含匝道），路段长2.5公里。主要横断面布置为：14米（路面）+10米（中央分隔带）+14米（路面），路基全宽38米。

1. 路基路面工程

全断面铣刨4厘米沥青混凝土表面层，根据路面病害程度，对局部病害部位实施中面层挖补后，重铺4厘米细粒式改性沥青混凝土。拆除重建侧石、缘石及人行道花砖。

2. 桥梁工程

维修路段内1座桥梁，为机场大道上跨西减河桥。维修护栏混凝土破损部位，更换型钢断裂的伸缩缝，铣刨重铺桥面铺装沥青表面层，对全桥混凝土防撞护栏内侧、顶面等范围涂刷混凝土保护剂。

3. 交通工程及沿线设施

按照相关规范规定，拆除重建部分路侧及中央分隔带防撞护栏，调整部分交通标志牌，重新施划交通标线。

（二）机场大道辅路及西一路

机场大道辅路整治路段长0.67公里，路面全宽11米。西一路整治路段长1.8公里，路面全宽8.5米。

1.路基路面工程

全断面铣刨重铺4厘米细粒式改性沥青混凝土表面层；拆除重建侧石、缘石及人行道花砖；更换或加固破损的收水井；对下穿地道的破损外立面修补后涂刷混凝土保护剂。

2. 桥梁工程

维修路段内1座桥梁，为西一路上跨西减河桥。维修护栏混凝土破损部位，铣刨重铺桥面铺装沥青表面层，对全桥混凝土防撞护栏内侧、顶面等范围涂刷混凝土保护剂。

3.交通工程及沿线设施

按照相关规范规定，重新施划交通标线。

三、工程投资及实施计划

工程估算总投资2212万元，计划2025年当年开工当年完工。

四、下一阶段工作

践行“津心养护”品牌建设理念，贯彻公路养护工程动态设计要求，加强现状道路病害的跟踪观测，细化挖补位置，深化交通组织、安全、环保等相关内容，确保设计文件满足相关规范、标准的要求。

请你中心据此批复，抓紧开展后续相关工作，并按程序向市交通运输委报送审批施工图设计及预算。

此复。

2025年2月12日