天津市交通运输委员会关于2025年G233

克黄线灾害防治工程立项的批复

天津市公路事业发展服务中心：

《天津市公路事业发展服务中心关于2025年G233克黄线灾害防治工程立项的请示》（津公路中心报〔2025〕15号）收悉。经审查，现批复如下：

一、工程规模

同意对G233克黄线地质灾害风险点位实施灾害防治工程。本次工程包括1处二级风险点位（白蛇谷），13处三级及以下风险点位。累计影响路段长度约1280米。

二、工程内容

本次工程主要通过清理危岩体，增设框架梁、截水沟等治理措施，降低地质灾害风险对公路的影响，保障G233克黄线通行安全。

（一）二级风险点位

该点位于K509+780—K509+850（上行），白蛇谷出口与克黄线交叉口处，长度70米。

对该风险点位清理滑塌碎石，主沟设置1道拦挡坝，排导槽设置单侧挡墙，沟口位置设置过路箱涵，在谷内道路与沟交汇处设置过水路面挡墙，部分河道设置跌水坎。

（二）三级及以下风险点位

三级及以下风险点位共13处，累计影响路段长度约1210米。

1.K526+800—K526+815（下行），长度15米，边坡高度约8米，坡度40°—45°。对该点位实施坡面清方，恢复主动网。

2.K535+465—K535+485（上行），长度20米，边坡高度约13米，坡度约60°。对该点位实施坡面清方后，平整坡面（凹腔回填），设置护面墙。

3.K538+600—K538+800（上行），长度200米，边坡高度约21米，坡率1:1.4—1:1.5；K539+000—K539+200（上行），长度200米，边坡高度约39米，坡率1:0.8—1:1.0。对以上两风险点位补植坡面绿化，维修现状截排水设施。

4.其余9处点位分别为：K523+800—K523+900（上行），长度100米，边坡高度约2—13米，坡度30—45°；K524+110—K524+180（上行），长度70米，边坡高度约6—8米，坡度45°左右；K524+115—K524+140（下行），长度25米，边坡高度约8—10米，坡度45°—50°；K524+280—K524+360（上行），长度80米，边坡高度约10米，坡度45°—60°；K524+290—K524+360（下行），长度70米，边坡高度约10米，坡度45°—60°；K525+260—K525+330（下行），长度70米，边坡高度约10米，坡度45°—50°；K525+330—K525+350（下行），长度20米，边坡高度约10米，坡度45°—50°；K533+430—K533+600（上行），长度170米，边坡高度约11米，坡度45°—55°；K537+200—K537+370（上行），长度170米，边坡高度约9—10米，坡度约45°。对以上9处点位进行清方平整后，实施锚杆框架梁边坡支护，梁内植草，坡脚设置护脚墙，增设或修复截水沟。

三、工程投资及实施计划

工程估算总投资1648万元，计划2025年当年开工当年完工。

四、下一阶段工作

践行“津心养护”品牌建设理念，贯彻养护工程动态设计要求，加强公路边坡的跟踪监测，深化交通组织、安全、环保等相关内容，确保设计文件满足相关规范、标准的要求。

请你中心据此批复抓紧开展相关工作，并按程序报委审批施工图设计及预算。

此复。

2025年4月21日